LISTA DE INSTRUMENTOS FALTANTES

No part of this document may be reproduced or transmitted in any way or stored in any retrieval system without written permission of THE AUTHORS

|  | Revision | Prepared |  | Checked |  | Approval |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  | By | Date | By | Date | By | Date |
| 0 | First Issue | HRI | 07/07/04 | HRI | 07/07/04 | SEG | 07/07/04 |
| 1 | Second Issue | HRI | 08/11/04 | HRI | 08/11/04 | SEG | 08/11/04 |

Switchs de Nivel

#### LSH04

Ubicación: Recipiente de lavado, V-04.

Función: Este instrumento emite una señal on-off  a la UG en el momento en que el fluido hace contacto con en el mismo durante el proceso de lavado del biocombustible.

Posibles proveedores: Murphy (modelo L1200, antiexplosivo) o Bruno schilling (tipo L1200).

Nota: Este instrumento no es totalmente necesario, ya que el funcionamiento de la planta es factible sin él. Sustituyendo al instrumento por la señal emitida por el transmisor de conductividad eléctrica (provisión de Emerson Argentina S.A.) que al ser analógica, podría ser utilizada en un rango determinado para indicar contacto con líquido.

#### LSH05

Ubicación: Recipiente de almacenaje de glicerol, V-05.

Función: Este instrumento emite una señal on-off  a la UG en el momento en que se llena completamente el recipiente almacenador de glicerol. Gracias a esta señal la UG detiene la bomba que llena dicho recipiente.

Posibles proveedores: Murphy (modelo L1200, antiexplosivo) o Bruno schilling (tipo L1200).

Nota: Este instrumento no es totalmente necesario, ya que el funcionamiento de la planta es factible sin él. Sólo hay que evitar cortar manualmente el funcionamiento de la bomba. (No aconsejamos la NO presencia de este instrumento).

#### LSH07

Ubicación: Recipiente limpieza de planta, V-07.

Función: Este instrumento emite una señal on-off  a la UG en el momento en que se llena completamente el recipiente que almacena el líquido de limpieza de planta. Dicho proceso no comenzará a menos que el switch de señal a la UG, para proteger a la bomba.

Posibles proveedores: Murphy (modelo L1200, antiexplosivo) o Bruno schilling (tipo L1200).

Nota: Este instrumento no es totalmente necesario, ya que el funcionamiento de la planta es factible sin él. Sólo hay que evitar el bloque de lavado de planta en el programa de la UG.